| ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНЁВЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ ____________________________ ____________________________ от ________20___ года №______ |
| 2023 год |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	5

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5

Статья 21. Градостроительные регламенты зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)	5

Статья 22. Градостроительные регламенты многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1)	17

Статья 23. Градостроительные регламенты зоны специализированной общественной застройки (ОС-1)	28

Статья 24. Градостроительные регламенты зоны для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов (ЛПХ-1)	36

Статья 25. Градостроительные регламенты зоны для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенных пунктов (ЛПХ-2)	45

Статья 26. Градостроительные регламенты зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р-1)	51

Статья 27. Градостроительные регламенты зоны отдыха (Р-2)	57

Статья 28. Градостроительные регламенты иных рекреационных зон (Р-3)	64

Статья 29. Градостроительные регламенты производственной зоны (П-1)	68

Статья 30. Градостроительные регламенты коммунально-складской зоны (П-2)	75

Статья 31. Градостроительные регламенты зоны инженерных объектов (И-1)	79

Статья 32. Градостроительные регламенты зоны транспортных объектов (Т-1)	85

Статья 33. Градостроительные регламенты зоны кладбищ (СП-1)	91

ГЛАВА 8. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	96

Статья 34. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	96

Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах	96

Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	98

Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах линий и сооружений связи	100

Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	101

Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые на особо охраняемых природных территориях	103

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемых в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	103

Статья 41. Ограничения использования приаэрадромных территорий	105

Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в санитарно-защитных зонах	106

ГЛАВА 9. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	107

Статья 43. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в защитной зоне объекта культурного наследия	107

ГЛАВА 10. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	109

Статья 44. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории	109

ГЛАВА 11. АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЛИК ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	110

Статья 45. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства	110

Приложение № 1	111

Приложение № 2	112

- ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- Статья 21. Градостроительные регламенты зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) представлены в таблице 2.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Таблица 2

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек |  |  | Минимальный размер земельного участка – 600 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей, включая мансардный – 3 |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % | Минимальный отступ от красной линии – 5 м |  |  |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |  |  | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % | Минимальный отступ от красной линии – 5 м |  |  |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |  |  | Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 3000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, в месте примыкания блоков – по границе земельного участка |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 60 % | Минимальный отступ от красной линии – 5 м |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома |  |  | Минимальный размер земельного участка - 400 кв.м Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей, включая мансардный – 4 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Минимальный отступ от красной линии – 5 м |  |  |
|  | 2.4 | Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Предельное количество этажей – 1 |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |  |  | Минимальный размер земельного участка для детского сада – 1200 кв. м. Минимальный размер земельного участка для школы – 2000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м |  | Предельное количество этажей для отдельно стоящего объекта дошкольного образования – 3. Предельное количество этажей для школы – 4 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 1 |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |  |  | Минимальный размер земельного участка – 100 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 13.2 | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд |  |  | Минимальный размер земельного участка – 100 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей, включая мансардный – 3 |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % | Минимальный отступ от красной линии – 5 м |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 22. Градостроительные регламенты многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1) представлены в таблице 3.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1)

Таблица 3

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.2 | Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.8.1 | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.3 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 м2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) |  |  | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м. Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.2 | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
| 2. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 23. Градостроительные регламенты зоны специализированной общественной застройки (ОС-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки (ОС-1) представлены в таблице 4.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специализированной общественной застройки (ОС-1)

Таблица 4

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |  |  | Минимальный размер земельного участка для детского сада – 1200 кв. м. Минимальный размер земельного участка для школы – 2000 кв. м. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м |  | Предельное количество этажей для отдельно стоящего объекта дошкольного образования – 3. Предельное количество этажей для школы – 4 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м |  | Предельная высота объекта – 30 метров |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
|  | 9.3 | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
| 2. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 24. Градостроительные регламенты зоны для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов (ЛПХ-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов (ЛПХ-1) представлены в таблице 5.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов (ЛПХ-1)

Таблица 5

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 1.6 | Выращивание льна и конопли | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |  |  | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 60 % | Минимальный отступ от красной линии – 5 м |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |  |  | Минимальный размер земельного участка – 100 кв. м. Максимальный размер земельного участка – 3000 кв. м | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 13.2 | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд |  |  | Минимальный размер земельного участка – 100 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей, включая мансардный – 3 |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % | Минимальный отступ от красной линии – 5 м |  |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 1 |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 5.3 | Охота и рыбалка | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 25. Градостроительные регламенты зоны для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенных пунктов (ЛПХ-2)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенных пунктов (ЛПХ-2) представлены в таблице 6.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенных пунктов (ЛПХ-2)

Таблица 6

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 1.3 |  | Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 1.4 |  | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 1.5 |  | Садоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 1.5.1 |  | Виноградарство | Возделывание винограда на виноградопригодных землях |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 1.14 |  | Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 1.16 |  | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 1.17 |  | Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 1.19 |  | Сенокошение | Кошение трав, сбор и заготовка сена |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 3.1.1 |  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8 | Связь |  |  |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 26. Градостроительные регламенты зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р-1) представлены в таблице 7.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озелененных территорий общего пользования (Р-1)

Таблица 7

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 3.6.2 |  | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 5.1.3 |  | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 5.1.4 |  | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 5.2 |  | Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |  |  |  | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 5.2.1 |  | Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 5.3 |  | Охота и рыбалка | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 9.3 |  | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8 | Связь |  |  |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 27. Градостроительные регламенты зоны отдыха (Р-2)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны отдыха (Р-2) представлены в таблице 8.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны отдыха (Р-2)

Таблица 8

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 5.1 |  | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 5.2 |  | Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |  |  |  | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м. Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 5.2.1 |  | Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 5.5 |  | Поля для гольфа или конных прогулок | Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 9.2.1 |  | Санаторная деятельность | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | Магазины |  |  |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 4.6 | Общественное питание |  |  |  | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 6.8 | Связь |  |  |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |  |  | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 28. Градостроительные регламенты иных рекреационных зон (Р-3)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства иных рекреационных зон (Р-3) представлены в таблице 9.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства иных рекреационных зон (Р-3)

Таблица 9

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |  |  |  | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 6.8 | Связь |  |  |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 29. Градостроительные регламенты производственной зоны (П-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны (П-1) представлены в таблице 10.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственной зоны (П-1)

Таблица 10

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений |  |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 4.4 |  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 4.6 |  | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 6.3 |  | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  |  | Озеленение санитарно-защитной зоны не менее – 40% площади |  |
|  | 6.4 |  | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  |  | Озеленение санитарно-защитной зоны не менее – 40% площади |  |
|  | 6.6 |  | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  |  | Озеленение санитарно-защитной зоны не менее – 40% площади |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |  |  | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 6.8 | Связь |  |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  |  | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
|  | 6.9 | Склад |  |  | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  |  | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 6.9.1 | Складские площадки |  |  | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4.9 | Служебные гаражи |  |  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 30. Градостроительные регламенты коммунально-складской зоны (П-2)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства коммунально-складской зоны (П-2) представлены в таблице 11.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства коммунально-складской зоны (П-2)

Таблица 11

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 6.9 |  | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 6.9.1 |  | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8 | Связь |  |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 31. Градостроительные регламенты зоны инженерных объектов (И-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны инженерных объектов (И-1) представлены в таблице 12.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны инженерных объектов (И-1)

Таблица 12

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
|  | 6.1 | Недропользование | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
|  | 6.7 | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |  |
|  | 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % | Предельная высота опор – 15 метров |  |
|  | 7.5 | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
|  | 11.3 | Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) |  |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 32. Градостроительные регламенты зоны транспортных объектов (Т-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны транспортных объектов (Т-1) представлены в таблице 13.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны транспортных объектов (Т-1)

Таблица 13

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений |  |  |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |  |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 4.9.1.1 |  | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 4.9.1.2 |  | Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 1; Для объектов предоставления гостиничных услуг предельное количество этажей – 3 |  |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 4.9.1.3 |  | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 4.9.1.4 |  | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 3 |  |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 7.2.1 |  | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 7.2.3 |  | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8 | Связь |  |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  |  | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4.9 | Служебные гаражи |  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- Статья 33. Градостроительные регламенты зоны кладбищ (СП-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны кладбищ (СП-1) представлены в таблице 14.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны кладбищ (СП-1)

Таблица 14

| № п/п | Виды разрешенного использования земельного участка |  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | наименование |  | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей зданий, строений, сооружений |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| I. | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 |  | Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 3.7.1 |  | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м |  | Не подлежат установлению |  |  | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |
|  | 3.1.1 |  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Не подлежат установлению |  |
| II. | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | Магазины |  |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 50 % |  | Не подлежат установлению |  |  |
|  | 6.8 | Связь |  |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |  | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м |  |  |  | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 70 % |  | Предельная высота опор – 15 метров |  |  |
| III. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, определяются в соответствии с Главами 9, 10.

- ГЛАВА 8. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 34. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- На Карте границ зон с особыми условиями использования территорий отображены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям:

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

- приаэрадромная территория.

- Границы зон с особыми условиями использования территорий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, отображаются в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости, а при отсутствии таковых — в соответствии с нормативными актами об установлении границ таких зон.

- В случае, если земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах зон охраны объектов культурного наследия, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется совокупностью видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами, и ограничений, указанных в том числе в настоящей главе.

- Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах

- Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и ограничения, накладываемые данными зонами, устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в водоохранных зонах запрещается:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

- В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку, исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

- В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

- Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

- Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в данных зонах, устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

- Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах линий и сооружений связи

- Охранные зоны для объектов линий, сооружений связи и особые условия использования земельных участков, расположенных в данных зонах, устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

- В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

- Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

- Охранные зоны газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (далее в настоящей статье — Правила).

- Правила действуют на всей территории Российской Федерации и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

- На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

- Расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления второй категории (0,3–0,6 МПа) до фундаментов зданий и сооружений устанавливается в размере 7 метров в соответствии с СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

- Охранные зоны трубопроводов, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности устанавливаются согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденным Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9.

- В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность — от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

- В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

- Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые на особо охраняемых природных территориях

- На территории сельского поселения Коренёвщинский сельсовет имеется особо охраняемая природная территория «Пушкинский пруд»

На территории ООПТ «Пушкинский пруд» запрещается полностью:

- рубка деревьев и кустарников (кроме санитарных рубок);

- выжигание растительности, в том числе «весенние палы»;

- изъятие из природной среды редких видов растений и животных;

- захламление мусором территории;

- мойка транспортных средств;

- проезд, остановка и стоянка транспортных средств вне ответных для этих целей мест;

- выпас скота;

- иные виды хозяйственной и иной деятельности, способные привести к ухудшению состояния компонентов природной среды, рекреационного потенциала территории;

- уничтожение и повреждение установленных в целях сохранения территории информационных знаков и указателей, мест отдыха.

- Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемых в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

- Первый, второй и третий пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

- Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее — ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях, при отсутствии канализации, должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

- Мероприятия по второму и третьему поясу:

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- Статья 41. Ограничения использования приаэрадромных территорий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 
№ 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории» на приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

- первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

- вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

- седьмая подзона, в которой, ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

- Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в санитарно-защитных зонах

В случае размещения объекта капитального строительства, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, установление зоны с особыми условиями использования территории, а также режим использования территории в границах установленных зон, осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## ГЛАВА 9. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Статья 43. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в защитной зоне объекта культурного наследия

- В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

- Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

а) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

б) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

- В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

- Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах сельского поселения Коренёвщинский сельсовет, представлен в Приложении № 1.

Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных в границах сельского поселения Коренёвщинский сельсовет, представлен в Приложении № 2.

- ГЛАВА 10. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

- Статья 44. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории

На территории сельского поселения Коренёвщинский сельсовет не предусматривается деятельность по комплексному развитию территории.

В случае планирования осуществления деятельности по комплексному развитию территории в обязательном порядке устанавливаются границы территории, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории и наносятся на Карту градостроительного зонирования. В статью 44 настоящих Правил вносятся соответствующие изменения по установлению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

- ГЛАВА 11. АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЛИК ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- Статья 45. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства

На территории сельского поселения не определены территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

В случае планирования определения требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в обязательном порядке устанавливаются границы территорий, предусматривающие такие требования, и отображаются на карте градостроительного зонирования. Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и отображаться на отдельной карте.

В настоящую статью вносятся соответствующие изменения, включающие в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.

# Приложение № 1

- Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах сельского поселения Коренёвщинский сельсовет

- Таблица 1

| № п/п | № на карте | Наименование | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на государственную охрану | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Памятник погибшим в ВОВ | - | - | - | с. Коренёвщино, ул. Хуторская |
|  | 2 | Памятник А.С. Пушкину | - | - | - | с. Коренёвщино, ул. Центральная |
|  | 3 | Стелла А.С. Пушкину | 1999 г. | - | - | с. Коренёвщино, ул. Хуторская |
|  | 4 | Памятник погибшим в ВОВ | - | - | - | с. Горицы |

# Приложение № 2

Перечень выявленных объектов культурного (археологического) наследия, расположенных в границах сельского поселения Коренёвщинский сельсовет *

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Время создания ОКН или дата связанного с ним исторического события | Адрес или местонахождение (относительно ориентира) | Нормативно-правовой акт о включении ОКН в Перечень ВОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Поселение Капитанщино 5 | Эпоха РЖВ (городецкая культура 5-3 вв. до н.э.; первые века н.э.), | Добровский муниципальный район | границы не утверждены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитанщино 9, поселение | эпоха мезолита (IX-VII тыс. лет до н.э.); эпоха ранней бронзы (репинская культура, рубеж IV-III тыс. до н.э.); эпоха РЖВ (1 тыс. лет. до н.э. первые века н.э.); Новое время – XVII-XIX вв. | Добровский муниципальный район | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 19.08.2020 № 134 «О включении объекта археологического наследия – Капитанщино 9, поселение, обнаруженного на территории Добровского муниципального района Липецкой области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Липецкой области, и утверждении границ его территории» _________________________ Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 24.09.2021 № 158 «О внесении изменений в приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 19.08.2020 № 134 «О включении объекта археологического наследия – Капитанщино 9, поселение, обнаруженного на территории Добровского муниципального района Липецкой области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Липецкой области, и утверждении границ его территории» |
|  | Капитанщино 10, поселение | эпоха раннего железного века (1 тыс. лет. до н.э. первые века н.э.); Новое время – XVII-XIX вв. | Добровский муниципальный район | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 19.08.2020 № 135 «О включении объекта археологического наследия – Капитанщино 10, поселение, обнаруженного на территории Добровского муниципального района Липецкой области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Липецкой области, и утверждении границ его территории» ________________________________ Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 24.09.2021 № 159 «О внесении изменений в приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 19.08.2020 № 135 «О включении объекта археологического наследия – Капитанщино 10, поселение, обнаруженного на территории Добровского муниципального района Липецкой области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Липецкой области, и утверждении границ его территории» |
|  | Капитанщино 6, поселение | Эпоха мезолита (9-7 тыс. до н.э.) и 2-я - 3-я четверть I тыс. н.э. | Добровский муниципальный район | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области от 18.12.2020 № 242 «О включении объекта археологического наследия – Капитанщино 6, поселение, обнаруженного на территории Добровского муниципального района Липецкой области, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Липецкой области, и утверждении границ его территории» |

- Примечание — * На основании пункта 3 приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, не подлежит опубликованию.